CAHIER DES CHARGES

Prestations & équipements — Logements Libres

Résidence MUSKA

Avenue de la Marjolaine — 34110 Frontignan

| Programme | 32 logements libres T2 → T5 |
| --- | --- |
| Régime | VEFA — Vente libre |
| Standing | Prestations de grand standing, alliant architecture contemporaine et noblesse des matériaux minéraux au cœur d'un environnement littoral privilégié. |
| Promoteur | Terra Occitana — SCCV MUSKA |
| Bailleur social | — |
| Livraison | 3e trimestre 2028 |

# PRÉAMBULE

Le présent cahier des charges définit l'ensemble des prestations, matériaux et équipements applicables aux 32 logements libres de la Résidence MUSKA, commercialisés en VEFA. L'ensemble des prestations est conçu dans une exigence de standing haut de gamme constant, cohérente avec le positionnement premium du programme.

Toute marque citée constitue une référence de qualité minimale. Toute substitution est soumise à validation écrite de Terra Occitana et de l'architecte mandataire.

► Équipements techniques communs à tous les logements (libres et sociaux) PAC centralisée air/eau (COP ≥ 4,0) + Ventilo-convecteurs + Ballon ECS VMC double flux DF à échangeur 90% avec by-pass d’été automatique individuelle par logement (rendement ≥ 85%) Fibre optique FTTH — coffret GTL avec DTIo en entrée de logement Réseau VIGIK + vidéophonie couleur dans chaque logement Fenêtres aluminium coupure thermique — triple vitrage Uw ≤ 1,2 W/m².K Volets roulants motorisés à lames aluminium WC suspendu avec bâti-support encastré dans tous les logements

# 1. SOLS ET REVÊTEMENTS DE SOL

## 1.1 Pièces sèches — séjour, entrée, dégagements, chambres

► Logements libres — Prestation haut de gamme

• Carrelage conçu en grès cérame imitation travertin 90×90 cm (effet "vein cut" ou "cross cut" ultra-réaliste, finitions soies ou lappato, grandes marques (Atlas Concorde, Marazzi) ;

• Budget fournitures : 100 €/m² HT minimum ;

• Plinthes assorties en grès cérame effet travertin — budget 25,00 €/ml HT ;

• Option parquet : parquet contrecollé chêne 14/3 mm verni mat (BOEN, PANAGET ou équivalent) — budget 70,00 €/m² HT — pose collée sur sous-couche acoustique ;

• Joints époxy coloris coordonnés (MAPEI Kerapoxy Design ou équivalent) — aucun joint ciment blanc ;

• Pose collée classe C2S2 sur chape autonivelante anhydrite.

## 1.2 Pièces humides — cuisine, salle de bains, salle d'eau, WC

• Carrelage conçu en grès cérame imitation travertin 90×90 cm (effet "vein cut" ou "cross cut" ultra-réaliste, finitions soies ou lappato, grandes marques (Atlas Concorde, Marazzi)) ;

• Pose collée, joints époxy coloris coordonnés ;

• Système d'étanchéité sous carrelage obligatoire dans toutes les zones mouillées (SCHLÜTER KERDI ou MAPEI MAPEGUM WPS) ;

• Harmonies prédéfinies par le Maître d'Ouvrage — choix dans gamme de 3 coloris.

## 1.3 Terrasses et balcons

• Dalles de grès cérame pleine masse imitation travertin, format 90x90 cm, épaisseur 20 mm ;

• Pose sur plots réglables BUZON ou équivalent — précision planéité ≤ 2 mm ;

• Teinte coordonnée avec les sols intérieurs — continuité visuelle intérieur/extérieur.

# 2. REVÊTEMENTS MURAUX

## 2.1 Salles de bains et salles d'eau

► Logements libres — Prescription technique détaillée

• Faïence murale format allongé finition brillante dimensions : 7,5 × 30 cm — budget 40,00 €/m² HT ; choix des coloris parmi les 2 thématiques proposées aux acquéreurs ;

• Pose du sol au plafond sur l’ensemble des murs en contact avec les douches ou les baignoires, ainsi que sur le mur adossé au lavabo ;

• Angles rentrants et sortants traités par profilés aluminium anodisé (SCHLÜTER RONDEC ou équivalent) — aucun angle vif carrelage ;

• Joints époxy coloris coordonnés ;

• Niche intégrée dans le mur de douche (carrelée) — réservation en gros œuvre.

## 2.2 Peintures intérieures

• Murs pièces sèches : peinture acrylique premium finition velours (lPP ≥ 7%) — deux couches après impression et enduit de lissage ;

• Coloris : blanc pur RAL 9010 ;

• Option mur signature séjour ;

• Plafonds : peinture mat profond (lPP 0%) deux couches — toutes pièces ;

• Toutes peintures labellisées ECOLABEL européen (COV ≤ 10 g/L) — classe A+.

# 3. MENUISERIES INTÉRIEURES

## 3.1 Porte palière

• Bloc-porte anti-effraction certifié A2P** (CNPP) — résistance RC2 minimum ;

• Isolation acoustique ≥ 42 dB ;

• Serrure 3 points avec cylindre européen A2P** (BRICARD Série 5 ou ABLOY Protec2) — 3 clés anti-duplication ;

• Œilleton grand angle 200° inox brossé ;

• Ferme-porte sur porte palière privative haut de gamme (DORMA TS93 ou GEZE TS5000 ou équivalent) ;

• Finition plaqué chêne ;

• Coupe-feu EI30 — hauteur minimale 2,10 m.

## 3.2 Portes intérieures

• Portes isoplanes à âme alvéolaire renforcée (bois massif en périphérie) — placage chêne naturel verni mat ou laquée blanc pur satiné RAL 9010 ;

• Hauteur ≥ 2,10 m ;

• Épaisseur ≥ 44 mm — atténuation acoustique ≥ 32 dB ;

• Béquille sur rosace inox satiné ou couleur or mat ;

• Paumelles invisibles

## 3.3 Portes de placards / dressing

• Portes coulissantes à galandage ou sur rail aluminium anodisé noir ou argent ;

• Panneaux : coloris blanc standard ;

• T4 et T5 : miroir de dressing obligatoire sur au moins 1 vantail (en option pour les T2 et T3) ;

• Aménagement intérieur : 1 tringle inox + 1 tablette chapelière + 2 barres LED à détection de présence dans les dressings T4/T5.

# 4. ÉQUIPEMENTS SANITAIRES ET PLOMBERIE

► Marques de référence — niveau minimal autorisé DURAVIT / HANSGROHE / GROHE Allure / GEBERIT Sigma — niveau plancher Aucun appareil de grande distribution ou marque non identifiée n'est accepté.

## 4.1 Salle de bains principale

### Meuble vasque

• Meuble vasque simple ou double suspendu ≥ 120 cm avec fermeture SOFTCLOSE — coloris blanc;

• Double vasque à encastrer céramique ou verre (DURAVIT Vero Air ou KERAMAG Renova) ;

• Mitigeur lavabo thermostatique encastré chromé brossé (HANSGROHE Metropol ou GROHE Allure Brilliant) ;

• Miroir antibuée électrique avec rétroéclairage périmétrique LED 3000K IRC ≥ 95 ≥ 120×70 cm (BURGBAD ou KEUCO ou équivalent).

### Baignoire

• Baignoire à encastrer ou en îlot acrylique renforcé ou béton minéral (KALDEWEI ou BETTE) pour T4/T5 d’une longueur de 190 x 90 cm — tablier en béton ciré ou plaquettes de parement ;

• Mitigeur thermostatique mural avec inverseur baignoire/douche de tête, douchette à main et barre (HANSGROHE ShowerTablet Select 700 ou équivalent) ;

• Sèche-serviettes électrique à inertie fluide 500-750W blanc laqué (ACOVA KADRANE ou VASCO IRIS).

## 4.2 Salle d'eau

• Douche à l'italienne de plain-pied — receveur encastré ≤ 30 mm (GEBERIT FUNDO Primo ou WEDI FUNDO Ligno) - d’une longueur minimum de 160 cm x 90 cm de largeur  ;

• Caniveau de douché linéaire inox brossé ou doré brossé 80 cm minimum — grille amovible ;

• Paroi de douche verre trempé feuilleté 8+8 mm montage sans profilé, fixations ponctuelles inox brossé, doré brossé ou noir mat A4 ;

• Mitigeur thermostatique encastré HANSGROHE Shower Select ou GROHE Grohtherm Cube avec système SAFE-TOUCH (limitation 38°C) ;

• Meuble vasque simple ou

double suspendu ≥ 120 cm avec fermeture SOFTCLOSE — coloris blanc + miroir antibuée LED.

## 4.3 WC — Tous types de logements

• WC suspendu céramique blanche (DURAVIT Starck 3 ou GEBERIT Acanto ou VILLEROY & BOCH Venticello ou équivalent pour les libres — PORCHER Architectura ou IDEAL STANDARD Connect pour les sociaux) ;

• Bâti-support encastré GEBERIT Duofix Delta ou VIUGA Prevista Dry — réglable en hauteur ;

• Abattant frein de chute SOFTCLOSE avec QUICKRELEASE ;

• Plaque de commande double débit 3/6 L économique (design inox brossé pour les libres — blanc standard pour les sociaux).

## 4.4 WC séparé avec lave-mains

• Lave-mains suspendu céramique ≥ 45×28 cm avec meuble colonne ou plan suspendu ;

• Mitigeur monocommande chromé design ;

• Miroir ≥ 40×40 cm avec éclairage intégré.

## 4.5 Distribution plomberie

Identique pour tous les logements :

• Tube multicouche PER sous fourreau dans les chapes et tube inox/multicouche rigide en pose apparente ;

• Compteurs individuels eau froide et eau chaude avec télé-report ;

• Branchements en attente : évier (EF+EC+évacuation), lave-vaisselle, lave-linge ;

• Chutes d'eaux usées en polypropylène HDPE type Geberit Silent ou équivalent.

# 5. PRÉ-ÉQUIPEMENT CUISINE

► Logements libres — Cuisine pré-équipée premium

• Évier en céramique VILLEROY & BOCH Subway 45 ou inox sous-plan BLANCO CLARON — simple ou double bac selon surface ;

• Mitigeur cuisine col de cygne HANSGROHE Talis M54 ou GROHE Essence avec douchette extractible et économiseur de débit ;

• Bandeau LED sous-meuble suspendu (ruban LED 24V IRC ≥ 95, 3000K) — pré-câblage prévu ;

• Branchements en attente EF+EC+évacuation : lave-vaisselle + lave-linge ;

• Prise 32A cuisinière/plaque induction + 3 prises spécialisées four/LV/LL ;

• L'équipement complet cuisine (meubles, électroménager) est à la charge de l'acquéreur — fourniture sur devis séparé.

# 6. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET DOMOTIQUE

## 6.1 Tableau électrique et puissance

| Typologie | Puissance souscrite | Différentiel | Nb. circuits min. |
| --- | --- | --- | --- |
| T2 | 6 kVA | Type A 30 mA | 8 |
| T3 | 9 kVA | Type A 30 mA | 10 |
| T4 | 12 kVA | Type A 30 mA | 13 |
| T5 | 12 kVA | Type A 30 mA | 15 |

## 6.2 Appareillage électrique

•  Installation domotique complète basée sur protocole KNX connecté avec une application, incluant la gestion des éclairages, volets roulants, chauffage, sécurité et accès.

• Vidéophone couleur 7 pouces à écran tactile avec mémoire photo (COMELIT, VIMAR ou BTICINO ou équivalent).

## 6.3 Équipement par pièce (NF C 15-100)

| Pièce | Éclairage | Prises 16A+T | Spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrée / Hall | 1 DCL va-et-vient | 1 | Tableau + vidéophone |
| Séjour | 1 DCL + 1 indirect | ≥ 5 (1/4m²) | 2 RJ45 CAT6 + 1 TV |
| Cuisine | 1 DCL + LED sous-meuble | 6 dont 4 plan travail | 32A cuisson + 3 spécialisées |
| Chambre principale | 1 DCL variateur | 4 | 1 TV + 1 RJ45 CAT6 |
| Chambres secondaires | 1 DCL variateur | 4 | 1 RJ45 CAT6 |
| Salle de bains | 1 DCL IP44 + applique miroir IRC≥95 | 2 hors vol. | Prise SSD + barre LED |
| Salle d'eau | 1 DCL IP44 + applique | 2 hors vol. | Prise SSD |
| WC | 1 DCL | 1 | — |
| Terrasse ≥ 10m² | 1 étanche IP65 | 1 étanche IP44 | Robinet puisage |

## 6.4 Domotique et connectivité

► Système domotique intégré — Standard haut de gamme Pré-câblage domotique d'office dans tous les logements. Fonctions gérées : volets roulants (scénarios automatiques), thermostats communiquant PAC air/eau (programmation horaire, mode absent), éclairage (variateurs, scénarios d'ambiance). Contrôle des rideaux : l'appareillage doit allier des finitions en matériaux nobles (laiton, verre, acier) à une domotique intégrée (type KNX) pilotant de manière invisible et ultra-silencieuse l'éclairage et les ouvrants via des scénarios de vie personnalisés. 2 prises 16A+T commandées à distance dans le séjour (pour piloter les lampadaires). KNX : gestion complète avec programmation par intégrateur agréé. Compatibilité assistants vocaux : Google Home, Apple HomeKit, Amazon Alexa.

## 6.5 Télécommunications

Identique pour tous les logements :

• Fibre optique FTTH — DTIo + répartiteur TV + réglette téléphonique en GTL ;

• Antenne TNT collective — prise TV dans séjour et chambre principale ;

• Système VIGIK pour accès hall, sous-sol, local vélos, local OM.

# 7. CHAUFFAGE ET VENTILATION

## 7.1 Pompe à chaleur air/eau avec ventilo-convecteurs + système ballon ECS

• Production : Cascade de Pompes à Chaleur (PAC) air/eau avec secours par appoint électrique étagé, groupe extérieur avec traitement acoustique renforcé.

• Émission : Ventilo-convecteurs à moteurs basse consommation (EC) dans chaque logement pour chauffage et rafraîchissement, avec thermostats individuels communicants.

• Eau Chaude Sanitaire (ECS) : Stockage collectif dimensionné par note de calcul (prévisionnel 2 000L à 2 500L) avec boucle de circulation calorifugée pour un maintien en température immédiat aux points de puisage.

• Distribution : Réseaux primaires et colonnes montantes en tubes multicouches calorifugés           (isolation anti-condensation) avec pot à boue magnétique et dégazeur en chaufferie.

•  Régulation : Gestion Technique du Bâtiment (GTB) pour le pilotage de la cascade et comptage individuel de l'énergie (calories/frigo et volume d'eau) par logement.

## 7.2 VMC double flux avec by pass d’été

• Système : Unité VMC Double Flux (DF) individuelle par logement avec by-pass total automatique (free-cooling nocturne en été) et protection antigel intégrée.

• Performances : Échangeur haute efficacité à contre-courant (rendement ≥ 90%), moteurs basse consommation SFP ≤ 0,45 Wh/m³ (Classe A+).

• Confort Acoustique : Niveau de pression sonore ≤ 25 dB(A) à 1m en débit nominal ; isolation renforcée du caisson et mise en œuvre de silencieux sur les réseaux d'insufflation.

• Qualité d'Air : Filtration double avec G4 (reprise) + F7 (insufflation haute efficacité contre les pollens et particules fines).

• Pilotage : Boîtier de commande mural tactile avec indicateur de changement de filtres, affichage de la qualité d'air et régulation automatique via capteurs CO2/COV intégrés.

• Références : ZEHNDER ComfoAir Q, ALDES InspirAIR Home, ATLANTIC Duolix Max (ou équivalence technique validée).

## 7.3 Brasseurs d'air haute performance sans pale

•  Implantation : Installation systématique d'un brasseur d'air sans pale en séjour et dans chaque chambre.

• Technologie & Design : Moteur DC à courant continu (silence absolu et consommation ultra-faible, < 35W à vitesse maximale).

  - Design minimaliste avec finition soignée (bois naturel, blanc mat ou alu brossé selon choix architecte).

• Pilotage & Confort :

  - Commande par télécommande radiofréquence ou application smartphone (Bluetooth/Wi-Fi).

  - Réglage progressif sur minimum 6 vitesses avec mode "Brise naturelle" aléatoire.

  - Référence : Exhale Fans ou équivalent

# 8. MENUISERIES EXTÉRIEURES ET OCCULTATIONS

## 8.1 Fenêtres et portes-fenêtres

• Profils aluminium coupure thermique ≥ 32 mm — Uw ≤ 1,2 W/m².K ;

• Triple vitrage 4/16/4/16/4 argon faiblement émissif ;

• Systèmes d'ouverture : oscillo-battant obligatoire par pièce principale ;

• Baies coulissantes à galandage avec seuil encastré (seuil 0 mm) pour séjours sur terrasses ≥ 12 m² (TECHNAL TOPAZE GT ou REYNAERS CP 155 LS)

• Vitrage feuilleté intérieur 33.1 pour résistance aux intrusions P2A sur les baies RDC ;

• Traitement antibuée sur vitrage extérieur toitures inaccessibles (PILKINGTON Activ) ;

## 8.2 Volets roulants motorisés

• Lames aluminium double paroi remplies polyuréthane ≥ 55 mm — motorisation KNX ;

• Commande par moteur filaire + module de commande KNX — pilotage smartphone et scénarios automatiques ;

• Caissons à rupture de pont thermique — isolation ≥ valeur murs adjacents ;

• Verrouillage anti-soulèvement pour tous les RDC.

# 9. FINITIONS ET ÉQUIPEMENTS DIVERS

## 9.1 Tablettes de fenêtres

• Intérieures : Finition minimaliste sans tablette rapportée. Les retours de baies et l'allège recevront un traitement en enduit fin lissé (ou plâtre projeté) avec arrêtes soignées, permettant une continuité visuelle épurée entre le mur et la menuiserie.

• Extérieures : Appuis de fenêtres en Pierre de Poussan véritable.

## 9.2 Plafonds

• Hauteur sous plafond finie ≥ 2,65 m dans toutes les pièces principales ;

• Enduit plâtre lissé taloché parfaitement plan — deux couches peinture finition velours ;

• Baguettes d'angles et couvre-joints aluminium laqué aux jonctions murs/plafond ;

• Faux-plafond BA13 avec niche lumineuse LED périmétrique dans les séjours T4/T5 ;

• Spots LED encastrés orientables IRC ≥ 95, 2700K dans les halls et salles de bains (BEGA, DELTALIGHT, FLOS).

## 9.3 Serrurerie et garde-corps

• Garde-corps des terrasses : réalisation de garde-corps selon deux typologies architecturales, alternant garde-corps en tôle métallique perforée à motifs et garde-corps pleins maçonnés en béton. La répartition des différents types sera définie par la maîtrise d’œuvre afin de créer un rythme de façade qualitatif et varié. Les garde-corps métalliques recevront une finition thermolaquée teinte au choix de l’architecte.

• Mise en œuvre et finitions : les ouvrages seront conçus avec des systèmes de fixation discrets et intégrés, garantissant une qualité esthétique élevée. Les dimensions, ancrages et performances mécaniques respecteront l’ensemble des normes et réglementations en vigueur relatives à la sécurité des personnes.

• Végétalisation intégrée : certaines terrasses seront équipées de jardinières maçonnées pré-équipées comprenant les dispositifs nécessaires d’étanchéité, de drainage et d’arrosage automatique afin de contribuer à la qualité paysagère du projet.

• Protection et pérennité des façades : les jardinières intégreront des trop-pleins dissimulés ainsi que des systèmes d’évacuation des eaux adaptés. Ce dispositif est indispensable afin d’éviter les ruissellements d’eaux chargées de terre sur les façades en pierre naturelle et de préserver durablement l’aspect des parements en Pierre de Poussan.

## 9.4 Terrasses privatives

• Superficie cible : ≥ 12 m² (T2), ≥ 16 m² (T3), ≥ 22 m² (T4), ≥ 30 m² (T5) ;

• Dalle 2cm Pierre de travertin Extérieur R11 60×60 cm (Allocarrealage) ;

• Spots LED IP67 intégrés dans plots + appliques murales orientables 2700K ;

• Prise 16A+T étanche IP44 + robinet puisage hors-gel ;

• Pré-câblage pour ventilateur de plafond (si terrasse couverte).

Fait à :

Le :

| Terra Occitana — SCCV MUSKA | L'ACQUÉREUR |
| --- | --- |

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »