SCCV MUSKA

Terra Occitana SAS · Maître d'ouvrage

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

LOT 01

MAÇONNERIE · FAÇADE · ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

RÉSIDENCE MUSKA

69 logements collectifs R+2 · 2 locaux commerciaux ERP 5 U

Avenue de la Marjolaine · 34110 Frontignan

| Référence dossier | SCP-2026-AO-LOT01-MAC |
| --- | --- |
| Version | V2 — révisée et alignée CDC MUSKA |
| Date d'émission | 16 avril 2026 |
| Date limite de remise des offres | 18 mai 2026 à 17h00 |
| Budget prévisionnel | 820 000 € HT |
| Maître d'œuvre | Cabinet B2BA · Pauline BARBAT, architecte mandataire |

Document confidentiel — Consultation restreinte sur invitation

# Cartouche de l'opération

| MAÎTRE D'OUVRAGE | SCCV MUSKA — Avenue de la Marjolaine, 34110 FrontignanSIRET : [à compléter à la notification]Représentée par Mme Axelle BRICE, Gérante Portée par Terra Occitana SAS — 1567 Avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier |
| --- | --- |
| MAÎTRE D'ŒUVRE | Cabinet B2BA — Architecte mandataire Pauline BARBAT — 14 rue Foch, 34000 Montpellier Tél. 04 67 XX XX XX — contact@cabinet-b2ba.fr |
| BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURE | BET Structure mandaté par la MOE — coordonnées transmises à la notification |
| CONTRÔLE TECHNIQUE | Bureau de contrôle agréé COFRAC — missions L, LE, SEI, PS, Th, PV, HAND (à préciser) |
| CSPS | Coordonnateur SPS niveau 2 — désigné par le MO |
| OPÉRATION | Construction de 69 logements collectifs R+2 répartis en 2 bâtiments + 2 locaux commerciaux (ERP catégorie 5 type U) en rez-de-chaussée, parkings sous-sol. Niveau BBC / RE2020. |
| SITE | Parcelle CL-0567 — 7 582 m² — zone UB du PLU de Frontignan.Contraintes : PPRI (aléa inondation), zone sismique 2 (Eurocode 8), aléa retrait-gonflement argiles (RGA), proximité littoral méditerranéen (ambiance saline). |
| SEGMENTATION | 32 logements Libre · 13 logements Abordables PSLA · 24 logements locatifs sociaux (Hérault Habitat) · 2 locaux commerciaux ERP 5 U. Le lot 01 est commun aux 3 segments. |

# Sommaire du dossier

Le présent DCE se compose des six pièces contractuelles suivantes, énumérées dans leur ordre de priorité décroissante en cas de contradiction :

| Pièce | Intitulé | Pagination |
| --- | --- | --- |
| Pièce 1 | Règlement de Consultation (RC) | § RC |
| Pièce 2 | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) | § CCAP |
| Pièce 3 | Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) — Lot 01 | § CCTP |
| Pièce 4 | Bordereau des Prix Unitaires (BPU) | § BPU |
| Pièce 5 | Détail Quantitatif Estimatif (DQE) | § DQE |
| Pièce 6 | Acte d'Engagement (AE) | § AE |

Pièces annexées au DCE : plans de façade B2BA (planche PC-A-04 à PC-A-09), carnet de détails architecturaux, extrait PLU de Frontignan zone UB, palette chromatique CAUE Hérault Annexe 6.8, étude géotechnique G2-PRO, étude thermique RE2020 (RSET+RSEE), rapport d'analyse de risques du bureau de contrôle, CDC MUSKA (Cahier des Charges) — volume de référence opposable.

# Pièce 1 — Règlement de Consultation (RC)

## Article 1 — Objet de la consultation

La SCCV MUSKA, maître d'ouvrage, lance une consultation en vue de l'attribution d'un marché privé de travaux portant sur le LOT 01 — MAÇONNERIE / FAÇADE / ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR de la résidence « MUSKA », construction de 69 logements collectifs R+2 et de 2 locaux commerciaux ERP catégorie 5 type U, située Avenue de la Marjolaine, 34110 Frontignan.

Le périmètre du lot couvre l'ensemble des travaux de maçonnerie de remplissage, cloisons de distribution des parties communes et des commerces, façades (enduit minéral et accents pierre), isolation thermique par l'extérieur (ITE), étanchéité des acrotères et traitement des points singuliers de façade, répartis sur les deux bâtiments du programme.

## Article 2 — Procédure de consultation

La présente consultation est conduite sous forme de consultation restreinte sur invitation directe adressée à cinq entreprises présélectionnées. Elle relève du droit privé (Code civil) et des règles internes du maître d'ouvrage, sans application du Code de la commande publique.

| Paramètre | Modalité |
| --- | --- |
| Type de procédure | Consultation restreinte privée sur invitation |
| Nombre de candidats invités | 5 entreprises présélectionnées |
| Négociation | Autorisée avec les 2 candidats les mieux classés à l'issue de l'analyse |
| Variantes | Autorisées sous réserve de respect intégral du CDC MUSKA ; à détailler dans le mémoire technique avec justification économique et technique |
| Options | Aucune option prévue par le MO. Les candidats peuvent proposer des PSE (prestations supplémentaires éventuelles) explicitement identifiées dans leur offre. |
| Durée de validité des offres | 120 jours calendaires à compter de la date limite de remise |

## Article 3 — Allotissement

La présente consultation ne porte que sur le lot 01. Les autres corps d'état font l'objet de consultations séparées selon le planning général de la MOE.

| Lot | Désignation | Budget prévisionnel HT |
| --- | --- | --- |
| 01 | Maçonnerie / Façade / ITE | 820 000 € |
| 02 | Gros-œuvre / Fondations / Aménagements extérieurs | Consultation séparée |
| 03 | Revêtements de sols et muraux | Consultation séparée |
| 04 | Plâtrerie / Doublages / Faux plafonds | Consultation séparée |
| 05 | Menuiseries extérieures aluminium | Consultation séparée |
| 06 | Électricité CFO / CFA | Consultation séparée |
| 07 | Plomberie / CVC / PAC collective air-eau | Consultation séparée |

## Article 4 — Calendrier de la consultation

| Étape | Date |
| --- | --- |
| Envoi du DCE aux candidats présélectionnés | 16 avril 2026 |
| Visite de site obligatoire (RDV sur la parcelle CL-0567) | 30 avril 2026 — 9h00 |
| Date limite des questions écrites | 9 mai 2026 — 17h00 |
| Diffusion des réponses aux questions (à tous les candidats) | 13 mai 2026 |
| DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES | 18 mai 2026 — 17h00 |
| Analyse des offres par le MOE et le MO | 19 mai — 1er juin 2026 |
| Audition / négociation avec les 2 mieux classés | 4 — 8 juin 2026 |
| Notification du marché | Semaine du 15 juin 2026 |
| Démarrage prévisionnel du chantier (OS n°1) | Septembre 2026 |

## Article 5 — Modalités de remise des offres

### 5.1 — Délai de remise

Les offres doivent parvenir au maître d'ouvrage au plus tard le 18 mai 2026 à 17h00 (heure française). Toute offre reçue après cette date et heure sera déclarée irrecevable et retournée sans ouverture.

### 5.2 — Forme de la remise

Remise exclusivement par voie dématérialisée, par courriel adressé à : appels-offres@terraoccitana.fr

Objet du courriel obligatoirement libellé : « OFFRE — SCP-2026-AO-LOT01-MAC — [NOM ENTREPRISE] »

Volume de pièces jointes limité à 25 Mo ; en cas de dépassement, transmission par lien sécurisé WeTransfer Pro ou plateforme équivalente, avec notification concomitante par courriel.

### 5.3 — Composition du dossier à remettre

- Acte d'Engagement (Pièce 6) complété, daté, signé et cacheté — format PDF

- Bordereau des Prix Unitaires (Pièce 4) complété avec prix unitaires HT — formats PDF et Excel natif

- Détail Quantitatif Estimatif (Pièce 5) complété avec montants HT — formats PDF et Excel natif

- Mémoire technique respectant la trame de l'article 6 ci-après — format PDF, 10 pages hors annexes

- Pièces administratives listées à l'article 7 — format PDF

- Planning prévisionnel d'exécution détaillé — format PDF (MS Project ou équivalent accepté en complément)

- Attestation de visite de site signée (Pièce 4 du DCE, feuille de visite)

## Article 6 — Mémoire technique

Le mémoire technique (10 pages A4 maximum hors annexes, police ≥ 10 pt) comprendra obligatoirement les huit rubriques suivantes :

- Présentation de l'entreprise : statut juridique, capital, effectifs (distinction encadrement/production), CA des 3 derniers exercices, certifications détenues

- Références sur opérations similaires : au moins 3 opérations de logements collectifs R+2 ou plus livrées dans les 5 dernières années, marchés supérieurs à 500 000 € HT, coordonnées du MO de référence

- Organisation du chantier : organigramme dédié, nom et qualification du chef de chantier (CAP minimum + 10 ans d'expérience), conducteur de travaux, encadrement sécurité

- Méthodologie d'exécution : séquence des travaux, interfaces avec les lots GO (lot 02), menuiseries extérieures (lot 05), étanchéité et couverture, phasage sur les 2 bâtiments

- Moyens matériels : liste du matériel propre ou loué (grues, échafaudages, bétonnières, centrale à mortier), justificatifs de disponibilité

- Planning détaillé d'exécution sur base du calendrier contractuel (jalons et chemin critique)

- Gestion de la sécurité et prévention : PPSPS, certifications QUALIBAT, procédures de travail en hauteur, gestion des EPI

- Démarche environnementale : plan de gestion des déchets (taux de valorisation ≥ 70 %), sources et provenance des matériaux (distance carbone), contribution au bilan RE2020 du projet

## Article 7 — Pièces administratives

- Extrait Kbis de moins de 3 mois

- Attestation de vigilance URSSAF de moins de 6 mois

- Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro) en cours de validité — montant minimum 1 500 000 € par sinistre

- Attestation d'assurance Décennale en cours de validité couvrant expressément les travaux de maçonnerie, façade et ITE

- 3 références minimum de chantiers similaires avec coordonnées du MO (attestations de bonne exécution bienvenues)

- Certification QUALIBAT 2112 (Maçonnerie et béton armé courants — technicité confirmée) ou supérieure, QUALIBAT 7131 (ITE sous enduit mince sur isolant) ou équivalent

- Pour l'ITE : qualification CEKAL ou agrément du détenteur d'Avis Technique (ATec CSTB) du système retenu

- Déclaration sur l'honneur de non-condamnation et de respect des obligations fiscales et sociales

- Attestation RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) pour le volet ITE — obligatoire

## Article 8 — Critères d'attribution

Les offres jugées recevables seront analysées et classées selon les critères pondérés suivants :

| N° | Critère | Pondération | Méthode de notation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prix — Montant total DQE HT | 40 % | Note = (P min / P i) × 20 |
| 2 | Valeur technique du mémoire technique | 35 % | Grille de notation / 20 |
| 3 | Planning — Respect du calendrier contractuel et crédibilité des jalons | 15 % | 0 / 10 / 20 |
| 4 | Démarche environnementale et RSE (déchets, carbone, circuits courts) | 10 % | Grille de notation / 20 |
|  | TOTAL | 100 % | / 20 |

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation, de rejeter toute offre anormalement basse après demande de justifications écrites (article L.2152-5 du Code de la commande publique appliqué par analogie), et de négocier avec les 2 candidats les mieux classés avant attribution finale.

# Pièce 2 — Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

## Article 1 — Pièces contractuelles

Les pièces du marché, énumérées par ordre de priorité décroissante en cas de contradiction, sont :

- L'Acte d'Engagement (AE) et ses annexes

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) — Lot 01

- Le CDC MUSKA (Cahier des Charges — volume opposable définissant les prestations et matériaux de référence)

- Le Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

- Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE)

- Le mémoire technique du titulaire

- Le planning contractuel d'exécution

Note importante : le CDC MUSKA prime sur le CCTP en matière de choix de prestations et de matériaux (marques de référence, formats, finitions). Le CCTP prime sur le CDC en matière d'exécution technique (DTU, tolérances, contrôles, mise en œuvre).

## Article 2 — Nature et prix du marché

Le marché est conclu à prix unitaires sur la base du Bordereau des Prix Unitaires (BPU). Le montant prévisionnel global résulte de l'application des prix unitaires aux quantités du Détail Quantitatif Estimatif (DQE). Le règlement final sera établi sur la base des quantités réellement exécutées et constatées contradictoirement.

Les prix sont fermes et non révisables pendant les 6 premiers mois d'exécution à compter de la date de notification. Au-delà, ils sont révisables mensuellement selon la formule suivante :

P = P₀ × [0,15 + 0,85 × (BT01ₙ / BT01₀)]BT01 : index national du bâtiment — tous corps d'état (publié par l'INSEE)BT01₀ : valeur de l'index au mois M0 (date de notification du marché)BT01ₙ : valeur de l'index au mois de l'exécution

## Article 3 — Délai d'exécution

Le délai global d'exécution du lot 01 est fixé à 9 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage (OS n°1), hors périodes d'intempéries constatées contradictoirement conformément à l'article 4.3 ci-après.

| Phase | Description des travaux | Début | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Installation de chantier — Études d'exécution — Approvisionnements initiaux | Mois 1 | 1 mois |
| 2 | Maçonnerie de remplissage niveaux RDC + R+1 — Bâtiments A et B | Mois 2 | 3 mois |
| 3 | Maçonnerie R+2 — Acrotères — Cloisons communes — Bâtiments A et B | Mois 4 | 2 mois |
| 4 | Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) — pose isolant, armatures, finitions | Mois 5 | 3 mois |
| 5 | Finitions d'enduits minéraux — Traitement points singuliers — Repli — Levée des réserves | Mois 8 | 2 mois |

## Article 4 — Pénalités

### 4.1 — Pénalités de retard

En cas de dépassement du délai contractuel global ou d'un jalon intermédiaire identifié à l'article 3, il sera appliqué, sans mise en demeure préalable, des pénalités forfaitaires selon le barème suivant :

| Nature de la pénalité | Montant |
| --- | --- |
| Retard sur le délai global | 1/3000ᵉ du montant TTC du marché / jour calendaire |
| Retard sur un jalon intermédiaire | 1/5000ᵉ du montant TTC du marché / jour calendaire |
| Plafond global des pénalités de retard | 10 % du montant TTC du marché |

### 4.2 — Pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier

L'absence non justifiée du titulaire ou de son représentant dûment mandaté aux réunions hebdomadaires de chantier entraîne une pénalité forfaitaire de 250 € HT par absence constatée.

### 4.3 — Intempéries

Les arrêts pour intempéries sont constatés contradictoirement et donnent lieu à prolongation du délai. Sont considérés comme intempéries au sens du présent marché : températures ambiantes < +5 °C sur le poste de travail (mesures effectives, non prévisionnelles), précipitations > 10 mm/h, vent > 60 km/h en rafales pour les travaux en hauteur, chutes de neige.

## Article 5 — Modalités financières

### 5.1 — Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire de 5 % du montant HT du marché est versée sur demande écrite du titulaire, après notification du marché et sur constitution d'une garantie bancaire à première demande (GAPD) d'un montant équivalent. Le remboursement s'effectue par prélèvement progressif sur les situations de travaux dès que l'avancement atteint 65 %, et s'achève à 95 % d'avancement.

### 5.2 — Acomptes mensuels

Les situations mensuelles de travaux sont établies par le titulaire, visées par le maître d'œuvre et transmises au maître d'ouvrage. Le règlement s'effectue par virement bancaire dans un délai de 30 jours fin de mois à compter de la date de réception de la facture acceptée.

### 5.3 — Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est prélevée sur le montant TTC de chaque situation. Elle est libérée dans un délai de 30 jours après la levée complète des réserves de réception, ou remplacée dès l'origine par une garantie bancaire à première demande de montant équivalent.

### 5.4 — Solde et DGD

Le solde est versé après l'établissement contradictoire du Décompte Général et Définitif (DGD), dans un délai de 45 jours à compter de sa signature par les parties.

## Article 6 — Sous-traitance

La sous-traitance est admise dans la limite de 40 % du montant HT du marché. Toute sous-traitance doit faire l'objet d'un acte spécial (DC4) accepté préalablement par le maître d'ouvrage, accompagné des pièces administratives du sous-traitant. Les sous-traitants de premier rang bénéficient du paiement direct conformément à la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.

La sous-traitance de l'ITE ne peut être confiée qu'à une entreprise détentrice d'une qualification QUALIBAT 7131 ou équivalent et d'une attestation RGE en cours de validité.

## Article 7 — Assurances

Avant tout début d'exécution, le titulaire doit justifier des assurances suivantes en cours de validité et les maintenir pendant toute la durée du marché et la période de garantie :

- Responsabilité Civile Professionnelle (RC Pro) — montant minimum 1 500 000 € par sinistre / 3 000 000 € par année d'assurance

- Assurance Décennale couvrant expressément les travaux de maçonnerie, façade, enduits et ITE — attestation nominative pour le chantier de la résidence MUSKA

- Tous Risques Chantier (TRC) souscrite par le titulaire à hauteur du montant du marché, avec désignation du MO comme assuré additionnel

- Dommages-Ouvrage : souscrite par le MO ; le titulaire y contribue via sa propre DO et communique son attestation Décennale au DO du MO

## Article 8 — Garanties

- Garantie de parfait achèvement : 1 an à compter de la date de réception

- Garantie biennale de bon fonctionnement : 2 ans pour les éléments d'équipement dissociables

- Garantie décennale : 10 ans sur les ouvrages de gros-œuvre, façade, ITE, étanchéité d'acrotère (article 1792 du Code civil)

## Article 9 — Réception des travaux

La réception des travaux est prononcée contradictoirement en présence du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre, à l'issue des opérations préalables à la réception (OPR). Elle peut être prononcée avec ou sans réserves. En cas de réserves, le titulaire dispose de 30 jours calendaires pour en assurer la levée complète.

À défaut de levée des réserves dans ce délai, le maître d'ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours, faire exécuter les travaux de reprise par une entreprise tierce aux frais et risques du titulaire.

## Article 10 — Résiliation

Le marché peut être résilié aux torts du titulaire en cas de faute grave, de non-respect substantiel des obligations contractuelles, d'abandon de chantier ou de faillite, après mise en demeure par lettre recommandée avec AR restée sans effet pendant 15 jours. La résiliation ouvre droit pour le MO à la constatation du décompte de résiliation et à l'achèvement des travaux par une entreprise de remplacement aux frais du titulaire défaillant.

## Article 11 — Règlement des litiges

Tout différend non résolu par conciliation amiable relèvera de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire de Montpellier.

# Pièce 3 — Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

## Lot 01 — Maçonnerie / Façade / Isolation Thermique par l'Extérieur

## Chapitre 1 — Généralités et consistance du lot

### 1.1 — Objet et consistance

Le présent CCTP fixe les prescriptions techniques applicables au lot 01 du projet Résidence MUSKA. Il définit les modalités d'exécution, les tolérances et les contrôles. Il se lit obligatoirement en complément du CDC MUSKA qui fixe les choix de prestations, matériaux de référence, marques et finitions. En cas de divergence sur ces derniers points, le CDC MUSKA prime.

Le périmètre du lot comprend :

- Les maçonneries de remplissage entre voiles béton (briques de terre cuite, agglos béton) sur les 2 bâtiments

- Les cloisons de distribution intérieures des parties communes (halls, circulations, paliers, locaux techniques) et des 2 locaux commerciaux ERP 5 U

- Les façades : enduit minéral taloché fin teinte sable/ocre clair conforme au PLU de Frontignan et à la palette CAUE 34 Annexe 6.8, avec accents en pierre de Poussan en soubassement côté Avenue de la Marjolaine

- L'isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) sur l'intégralité des façades donnant sur l'extérieur — système enduit mince sur isolant sous Avis Technique

- Les acrotères des terrasses et toitures-terrasses : voile béton, couvre-acrotère, étanchéité et relevés

- Les seuils, appuis de baies, encadrements, larmiers et goutte d'eau

- Les joints de dilatation entre bâtiments et au sein de chaque bâtiment (tous les 25 m linéaires en façade)

- Le nettoyage, la protection et la réception des ouvrages

### 1.2 — Documents et normes de référence

L'entreprise est réputée connaître et respecter l'ensemble des DTU, normes NF EN, règlements et textes réglementaires applicables à la date de notification du marché. La liste ci-après n'est pas limitative :

| Référence | Intitulé / domaine d'application |
| --- | --- |
| DTU 20.1 | Ouvrages en maçonnerie de petits éléments — parois et murs |
| DTU 20.12 | Gros-œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité |
| DTU 23.1 | Murs en béton banché |
| DTU 26.1 | Travaux d'enduits de mortiers — enduits minéraux traditionnels |
| DTU 31.2 | Construction de maisons et bâtiments à ossature en bois (interfaces éventuelles) |
| DTU 43.1 | Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie (relevés sur acrotères) |
| DTU 45.1 | Isolation thermique — isolants manufacturés pour doublages, plafonds et planchers |
| CPT ETICS / e-Cahiers CSTB | Cahier des Prescriptions Techniques d'emploi et de mise en œuvre des systèmes d'ITE sous enduit mince sur isolant (CSTB n° 3035 et suivants) |
| NF EN 771-1 / -3 / -4 | Spécifications pour éléments de maçonnerie (briques terre cuite, blocs béton, blocs béton cellulaire) |
| NF EN 998-1 | Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie — mortiers d'enduit |
| NF EN 13914-1 | Conception, préparation et application des enduits extérieurs |
| NF EN 1991-1-4 (Eurocode 1) | Actions sur les structures — actions du vent (Frontignan : zone de vent 2, terrain catégorie IIIa) |
| NF EN 1998-1 (Eurocode 8) | Calcul des structures pour leur résistance aux séismes — Frontignan : zone sismique 2 (faible), catégorie d'importance II |
| Arrêté RE2020 du 4 août 2021 | Réglementation environnementale 2020 — exigences Bbio, Cep, Cep,nr, DH, Ic construction, Ic énergie |
| Règles Th-Bât | Méthode de calcul thermique — détermination des U et ponts thermiques ψ |
| PLU de Frontignan | Zone UB — règles d'aspect extérieur (articles UB 11), palette chromatique CAUE Hérault Annexe 6.8 |
| PPRI de Frontignan | Plan de Prévention du Risque Inondation — seuils des soubassements et dispositions constructives |
| ATec / DTA CSTB | Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application en cours de validité du système ITE retenu |

### 1.3 — Études d'exécution et visa MOE

L'entreprise établit, à ses frais et sous la responsabilité d'un bureau d'études structure agréé, les plans d'exécution des ouvrages de maçonnerie, les calepinages complets des façades (tous bâtiments, toutes orientations), les détails de raccordement ITE / menuiseries / acrotères / soubassements, ainsi que les schémas de pose de l'ITE conformes à l'Avis Technique du système.

Ces documents d'exécution sont soumis au visa du maître d'œuvre (Cabinet B2BA) et du bureau de contrôle technique au minimum 21 jours avant le démarrage des travaux concernés. Aucune mise en œuvre ne pourra débuter sans visa « Bon pour exécution » du MOE.

### 1.4 — Interfaces avec les autres lots

| Lot | Nature de l'interface |
| --- | --- |
| Lot 02 — GO / Fondations | Réception contradictoire des supports (voiles béton, dalles, arases, seuils). Traitement des reprises de bétonnage, des balèvres et des planéités avant démarrage du lot 01. Limites : le lot 01 démarre sur support réceptionné classe 2 (tolérance ± 8 mm sur 2 m). |
| Lot 05 — Menuiseries ext. ALU | Coordination des tableaux, appuis, linteaux et tapées. Validation conjointe des largeurs de pose, de la profondeur du dormant et du calfeutrement intégré ITE. Pré-cadres éventuellement fournis par le lot 05, posés par le lot 01. |
| Lot Étanchéité | Fourniture et pose par le lot 01 des acrotères et costières BA. Remise propre et sèche au lot étanchéité pour relevés. Réception contradictoire des supports avant pose du complexe d'étanchéité. |
| Lot 04 — Plâtrerie / Doublages | Remise de supports de maçonnerie aux tolérances DTU 20.1 pour pose des doublages intérieurs. Coordination sur les coffres de VR, passages de gaines, réservations. |
| Lot 06 — CFO/CFA | Réservations et saignées en maçonnerie selon plans de synthèse TCE. Rebouchage à la charge du lot 01 après passage des gaines électriques. |

## Chapitre 2 — Prescriptions techniques

### 2.1 — Maçonnerie de remplissage

Les maçonneries de remplissage entre voiles béton banché (ossature principale du lot 02) seront réalisées conformément au DTU 20.1 et aux prescriptions du CDC MUSKA, avec les caractéristiques suivantes :

| Élément | Spécification technique |
| --- | --- |
| Briques de remplissage façades (derrière ITE) | Briques creuses de terre cuite 20 × 20 × 50 cm, résistance Rb ≥ 3,5 MPa, conformes à NF EN 771-1, catégorie I. Références imposées CDC : Wienerberger Porotherm ou Bouyer Leroux Bio'bric, ou équivalent technique validé MOE avec Avis Technique à jour. |
| Agglos parties communes, cages d'escalier, locaux commerciaux | Blocs béton pleins 20 cm, résistance Rc ≥ 5 MPa (classe B60), NF EN 771-3. Références : Fabemi, Alkern, Seac ou équivalent. Pose à joint mince ou traditionnel selon support. |
| Cloisons de distribution parties communes | Blocs béton creux 10 cm pour cloisons sèches, ou blocs plâtre alvéolaires 7 cm pour distributions non structurelles selon plan. Performance acoustique conforme à l'exigence NRA 2016. |
| Mortier de pose traditionnel | Mortier M5 minimum (Rc ≥ 5 MPa), dosage 350 kg/m³ de ciment CEM II/A-LL 32,5 R ou CEM II/B-S 42,5 N selon exposition. Pour environnement littoral (classe XC2 à XS1), ciment à faible teneur en C3A recommandé. |
| Mortier colle joint mince (briques rectifiées) | Mortier colle T ou M5 selon NF EN 998-2. Application selon prescription du fabricant de briques. Joint d'épaisseur 2 à 3 mm. |
| Chaînages et armatures | Chaînages horizontaux en béton armé intégrés aux linteaux et aux appuis de plancher. Ferraillage HA10 filant tous les 5 rangs en maçonnerie de briques. Armature horizontale Murfor RND/Z ou équivalent inox en zone littorale. |
| Linteaux préfabriqués | Linteaux béton armé préfabriqués (Rector, KP1) ou coulés sur place selon portée. Appuis minimum 20 cm de part et d'autre de la baie. Calcul conforme Eurocodes pour reprise de charges. |
| Enduit intérieur sur maçonneries parties communes | Enduit plâtre Knauf MP75 / Placo PRB ou ciment-chaux selon local, épaisseur 10 mm minimum, finition feutrée prête à peindre. |

Prise sismique (zone 2) : toutes les maçonneries de remplissage entre voiles béton devront recevoir un dispositif de liaison anti-désolidarisation conforme à l'Eurocode 8. Chevilles de liaison inox tous les 60 cm en partie haute et latérale, en complément des chaînages. Note de calcul et plans de ferraillage soumis au visa du bureau de contrôle.

### 2.2 — Façade : enduit minéral de finition

Les façades des 2 bâtiments reçoivent un enduit minéral de finition conforme au PLU de Frontignan et à la palette CAUE 34 Annexe 6.8. Les prescriptions techniques de mise en œuvre sont les suivantes (choix des marques et teintes imposés par le CDC MUSKA) :

- Système d'enduit minéral monocouche ou bicouche NF EN 998-1 classe CR CSIV W1, taloché fin. Marques de référence imposées CDC : Weber.monorex / Weber.cal P (PRB Minéral), PRB P3G, ParexLanko Parexal. Substitutions : équivalent technique uniquement, validé MOE avec PV d'essais et PV feu identiques.

- Teintes retenues : palette sable clair / ocre pâle de la charte CAUE Hérault, références précises : WE-022 (sable clair), WE-037 (ocre pâle), WE-043 (terre claire) selon plans de façade B2BA. Soumission de 3 échantillons grandeur nature 1 × 1 m sur site avant commande en série — accord MO + MOE.

- Sous-enduit armé conforme DTU 26.1, treillis fibre de verre minimum 160 g/m², maille 4 × 4 mm.

- Épaisseur totale de l'enduit : 15 mm minimum (bicouche) ou 20 mm (monocouche).

- Finition grattée fine — granulométrie 1,5 mm.

- Larmiers inox 316L (proximité littoral, pas de 304) en pied de façade et à chaque liaison horizontale pour éviter les coulures.

- Joints de dilatation verticaux tous les 25 m de linéaire de façade et à chaque changement de bâtiment. Couvre-joints inox 316L.

- Protection des parements par films polyéthylène pendant toute la durée du chantier jusqu'à la réception provisoire.

### 2.3 — Accents pierre de Poussan (segment Libre, soubassement)

En soubassement côté Avenue de la Marjolaine et sur les entrées principales côté Libre (bâtiment A), placage en pierre calcaire de Poussan (imposée par le CDC MUSKA) :

- Pierre calcaire dure du Languedoc (Poussan ou Castries, Carrières Beaulieu/Occitanie Pierres), finition bouchardée fine ou flammée.

- Format dominant : 60 × 30 cm, épaisseur 3 cm — calepinage à caler sur plans B2BA.

- Pose collée haute résistance sur support maçonné (colle C2TE S1 type Mapei Kerabond + Isolastic, ou Weber.col prestige flex).

- Joints ouverts 8 mm remplis au mortier bâtard teinté sable clair.

- Hauteur moyenne de placage : 1,20 m depuis sol fini.

- Ancrages inox 316L complémentaires pour les pierres > 40 kg conformément au DTU 55.2.

### 2.4 — Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE)

L'ensemble des façades donnant sur l'extérieur est traité en ITE système enduit mince sur isolant (ETICS), conformément au CPT CSTB n° 3035 et à l'Avis Technique du système retenu. Le système est choisi parmi la liste de référence imposée par le CDC MUSKA :

- Systèmes de référence imposés CDC : Weber.therm XM Ultra 22 (ATec 7/21-2289), Sto Therm Classic (ATec 7/22-2310), ParexLanko Parexterm 3G (ATec 7/21-2281), PRB Therm Mur (ATec 7/20-2254).

- Toute substitution nécessite un Avis Technique équivalent en cours de validité et l'accord exprès MO + MOE + bureau de contrôle.

| Composant ITE | Spécification |
| --- | --- |
| Isolant courant façade | Panneau PSE graphite ép. 120 mm minimum (Knauf Therm Façade Th32 ou équivalent), λ ≤ 0,031 W/(m·K), euroclasse B-s2,d0, ATec ou DTA en cours. |
| Isolant pignons (exposition renforcée) | PSE graphite ép. 160 mm, λ ≤ 0,031 W/(m·K) — performance thermique ciblée R ≥ 5,00 m²·K/W. |
| Isolant en soubassement et parties enterrées | XPS (polystyrène extrudé) type Styrodur 3035 CS ou Roofmate SL-X, ép. 100 mm, λ ≤ 0,033 W/(m·K), classe d'eau WL(T) ≤ 0,7 %. |
| Isolant encadrement de baies / tableaux | PSE blanc ép. 40 à 60 mm selon configuration, collé sur support maçonné, raccord étanche à l'air au dormant de menuiserie (joint compribande BG1). |
| Système d'ancrage | Collage plein par plots + cordon ciel de cheminée (≥ 40 % de la surface du panneau), + chevilles mécaniques inox A2 à rupture de pont thermique (rondelles Ø 90 mm). Minimum 6 chevilles/m² en courant, 8 à 10 chevilles/m² en rives et angles (zone vent 2). |
| Sous-enduit armé | Enduit de base fibré + treillis fibre de verre ≥ 160 g/m² noyé au tiers avant de la couche, maille 4 × 4 mm, résistance à la traction ≥ 40 N/mm. Double armature aux angles, au-dessus des baies et en rive de toiture. |
| Profilés | Profilés PVC ou aluminium laqué de départ, d'angle, de couronnement, de goutte d'eau, de raccord dormant : imposés par le système retenu (EJOT, Protektor, Scientec, ETICS Profil). |
| Finition enduit décoratif | Enduit décoratif minéral grain 1,5 mm — teinte selon plan de façade et palette CAUE 34. Cf. § 2.2 pour choix de teintes et échantillonnage contradictoire. |
| Performance thermique visée | R ≥ 3,85 m²·K/W en courant — U façade ≤ 0,22 W/(m²·K) — ponts thermiques ψ ≤ 0,35 W/(m·K) au nez de dalle. Conformité RE2020 — classe DPE A visée. |

Exposition au feu : compte tenu de la typologie R+2 (2ᵉ famille) avec locaux commerciaux ERP 5 U en RDC, le système ITE PSE devra respecter les dispositions de l'IT 249 (Instruction technique n° 249 relative aux façades) : recoupements horizontaux au droit de chaque plancher, bande filante minérale laine de roche de 200 mm minimum au-dessus de chaque baie du RDC et au droit des locaux ERP, protection M0/M1 aux jonctions.

### 2.5 — Acrotères et étanchéité

- Acrotères béton armé réalisés par le lot 01 avec couverture par chaperon incliné béton préfabriqué ou mortier taloché incliné 2 %.

- Étanchéité bicouche SBS type Soprema Elastophène Flam 25 + Elastophène Flam 40 sous protection gravillons roulés, ou équivalent. Application par entreprise spécialisée titulaire d'une qualification QUALIBAT 3212 (partie lot étanchéité séparé — interface à réceptionner).

- Relevés d'étanchéité : hauteur minimale 150 mm au-dessus du niveau fini de la terrasse, fixation mécanique en tête par profilé aluminium avec couvre-joint.

- Joints de dilatation des acrotères : étanchéité souple type Rhepanol ou équivalent EPDM avec couvre-joint inox 316L.

- Garde-corps maçonnés : voile BA épaisseur minimale 15 cm, hauteur 1,10 m au-dessus du niveau fini, conforme à NF P01-012.

### 2.6 — Seuils, appuis et encadrements

- Seuils de portes-fenêtres : pierre reconstituée teinte sable (références imposées CDC : Rocamat, Weser), épaisseur 30 mm, larmier en sous-face et goutte d'eau, pente minimum 2 %.

- Appuis de fenêtres : pierre reconstituée ou béton préfabriqué teinté dans la masse, pente ≥ 3 %, larmier et goutte d'eau en sous-face, débord minimum 40 mm.

- Encadrements de baies : enduit dressé sur baguettes d'arrête PVC, renforcés par double armature fibre de verre aux angles.

- Linteaux visibles en façade : enduit minéral continu dans la même teinte que la façade courante.

## Chapitre 3 — Contraintes de site et dispositions constructives

### 3.1 — Prise en compte du PPRI

La parcelle CL-0567 est partiellement concernée par le Plan de Prévention du Risque Inondation de Frontignan. Le lot GO (lot 02) a réalisé en amont les dispositions constructives spécifiques : rehaussement des soubassements, cuvelage des parkings sous-sol, ventilations hautes étanches à l'eau. Le titulaire du lot 01 :

- Respecte les seuils minimaux imposés au niveau des soubassements (+ 30 cm au-dessus de la cote PHE)

- Utilise exclusivement du XPS ou de la laine minérale hydrofuge pour l'isolation en pied de façade et en retour de soubassement

- Met en œuvre des matériaux non putrescibles sur les 50 premiers cm au-dessus du sol fini extérieur

### 3.2 — Zone sismique 2 (aléa faible) — Eurocode 8

- Toutes les maçonneries de remplissage sont conçues selon NF EN 1998-1 et NF EN 1996-1-1

- Liaisons aux voiles béton par chevilles chimiques inox ou tirants inox minimum Ø 8 mm, espacement 60 cm en bordure

- Les acrotères et garde-corps maçonnés font l'objet d'une note de calcul sismique validée par le bureau de contrôle

### 3.3 — Aléa retrait-gonflement des argiles (RGA)

L'étude géotechnique G2-PRO classe la parcelle en aléa moyen RGA. Les fondations ont été traitées par le lot 02. Pour le lot 01 : aucune maçonnerie porteuse ne devra reposer directement sur remblais non consolidés ; les appuis au sol se feront exclusivement sur dallages armés ou longrines réceptionnés contradictoirement.

### 3.4 — Ambiance saline littorale (classe d'exposition XS1)

Du fait de la proximité du littoral méditerranéen (< 5 km à vol d'oiseau), les ouvrages de façade sont classés en exposition XS1 (exposition à l'air véhiculant du sel marin). Conséquences pour le lot 01 :

- Toutes les fixations, chevilles, étriers, armatures apparentes, larmiers et couvre-joints : INOX 316L (A4) obligatoire — acier galvanisé et inox 304 (A2) proscrits

- Ciments à faible teneur en C3A préférés pour les mortiers extérieurs

- Enduits minéraux à base de chaux ou ciment-chaux privilégiés (résistance aux embruns)

### 3.5 — Contraintes météorologiques et températures de pose

Les travaux de maçonnerie, d'enduit minéral et d'ITE ne seront pas exécutés :

- Par températures ambiantes inférieures à +5 °C (mesure sur paroi) ou par temps de gel prévu dans les 48 heures

- Par températures supérieures à +35 °C sans protection solaire du support et humidification préalable — phénomène courant sur le littoral héraultais en juillet-août

- Par vent > 60 km/h en rafales (nord-ouest et tramontane fréquentes sur le secteur)

- Par hygrométrie relative > 85 % sur les enduits et finitions ITE

### 3.6 — Gestion des déchets de chantier

Le titulaire établit et remet au MOE, avant démarrage, un Plan de Gestion des Déchets de Chantier conforme au décret n° 2021-821 relatif à la traçabilité des déchets. Taux de valorisation minimal visé : 70 % (briques de terre cuite, mortier durci, chutes de PSE, emballages bois et cartons). Fourniture des bordereaux de suivi (BSD et BSDD) à chaque étape.

## Chapitre 4 — Contrôles qualité et réception

### 4.1 — Réception des supports

Avant tout démarrage, le titulaire procède contradictoirement avec le MOE et le lot 02 à la réception des supports (voiles béton, dalles, seuils). Les points de contrôle sont :

- Planéité : tolérance ± 8 mm sur règle de 2 m (classe 2 DTU 23.1)

- Verticalité : tolérance ± 10 mm sur hauteur d'étage, ± 20 mm sur hauteur totale

- Propreté : absence de résidus de décoffrage, huile de démoulage, laitance excessive

- Humidité : siccité suffisante, taux d'humidité résiduelle ≤ 5 % avant ITE

### 4.2 — Contrôles en cours d'exécution

| Type de contrôle | Objet | Fréquence / méthode |
| --- | --- | --- |
| Contrôles internes entreprise | Planéité murs, alignement, verticalité, mise en œuvre de l'ITE, serrage des chevilles | Auto-contrôle journalier, fiches renseignées et archivées |
| Essais d'adhérence ITE | Essai d'arrachement collage + cheville sur isolant posé | 1 essai par tranche de 200 m² et par bâtiment — rapport écrit |
| Contrôle caméra thermique | Détection de ponts thermiques résiduels après pose ITE, avant enduit de finition | 1 passage complet sur chaque façade — rapport transmis au MOE |
| Contrôle colorimétrique | Conformité teinte enduit minéral à l'échantillon validé (tolérance ΔE ≤ 2 selon CIELAB) | Par bâtiment et par orientation — spectrocolorimètre |
| Essais matériaux | PV d'origine des briques, mortiers, enduits, systèmes ITE — traçabilité matériaux | Transmission à réception des livraisons |
| Visa bureau de contrôle | Conformité Eurocode 8 (maçonneries en zone sismique 2), conformité RE2020 (performance thermique) | Selon missions L, SEI, PS, Th du BCT |

### 4.3 — Réception des travaux

La réception du lot 01 est prononcée bâtiment par bâtiment, contradictoirement en présence du MO, du MOE et du bureau de contrôle. Les documents à remettre à la réception sont :

- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) complet sous format PDF et Excel : plans d'exécution, calepinages, fiches produits, PV de réception de support, procès-verbaux d'essais, rapports caméra thermique

- Attestations fournisseurs des matériaux (briques, enduits, système ITE, pierre)

- Attestation de conformité RE2020 liée à la performance façade (coordination avec lot thermique)

- Photographies datées de chaque étape critique (pose isolant, chevillage, armatures, finitions)

- Certificats de recyclage / valorisation des déchets (BSD)

# Pièce 4 — Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

À compléter par le candidat — Prix unitaires Hors Taxes, toutes sujétions de main-d'œuvre, matériaux, matériels, fournitures, protections, amenée et repli incluses. Le candidat garantit les prix de son BPU pour la durée du marché dans les conditions de l'article 2 du CCAP.

| N° | Désignation | Unité | PU HT (€) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 — INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier : bungalows, clôtures, signalisation, raccordements provisoires, affichage légal | Fft |  |  |
| 1.2 | Repli de chantier et nettoyage final de cantonnement | Fft |  |  |
| 1.3 | Échafaudages de pied, périmètre complet 2 bâtiments, avec filets de protection et passerelles | m² |  |  |
| CHAPITRE 2 — MAÇONNERIE DE REMPLISSAGE |  |  |  |  |
| 2.1 | Maçonnerie briques terre cuite 20 × 20 × 50 cm, mortier M5, dosage 350 kg/m³ CEM II — façades derrière ITE | m² |  | Wienerberger / Bouyer Leroux |
| 2.2 | Maçonnerie agglos béton plein 20 cm — parties communes, cages d'escalier, locaux commerciaux ERP | m² |  | Rc ≥ 5 MPa |
| 2.3 | Cloisons de distribution parties communes — agglos creux 10 cm ou blocs plâtre 7 cm | m² |  |  |
| 2.4 | Linteaux préfabriqués béton armé, pose comprise, appui minimum 20 cm de part et d'autre | ml |  | Rector / KP1 |
| 2.5 | Enduit intérieur plâtre ou ciment-chaux sur maçonneries parties communes — épaisseur 10 mm | m² |  | Knauf / Placo |
| 2.6 | Chaînages et armatures anti-sismiques (HA 10, chevilles inox 316L, tirants) — plus-value Eurocode 8 zone 2 | ml |  |  |
| CHAPITRE 3 — FAÇADE ENDUIT MINÉRAL |  |  |  |  |
| 3.1 | Enduit minéral taloché fin teinte sable/ocre — grain 1,5 mm — palette CAUE 34 — sous-enduit armé compris | m² |  | Weber / PRB / Parex |
| 3.2 | Larmiers inox 316L à chaque niveau et en pied de façade — fourniture et pose | ml |  | Inox A4 |
| 3.3 | Joints de dilatation verticaux tous les 25 m — fourniture et pose mastic Sikaflex ou équivalent + couvre-joint inox | ml |  |  |
| 3.4 | Placage pierre calcaire de Poussan, 60 × 30 × 3 cm, bouchardée fine, pose collée — soubassement segment Libre | m² |  | Carrières Beaulieu / Occitanie Pierres |
| CHAPITRE 4 — ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE) |  |  |  |  |
| 4.1 | ITE système enduit — PSE graphite ép. 120 mm — sous-enduit armé fibre de verre + enduit décoratif grain 1,5 mm | m² |  | Weber Therm / Sto / Parex — ATec |
| 4.2 | ITE pignons — PSE graphite ép. 160 mm — composition complète identique | m² |  | R ≥ 5,00 m²·K/W |
| 4.3 | ITE soubassement — XPS ép. 100 mm (contact sol et parties enterrées) | m² |  | Styrodur / Roofmate |
| 4.4 | Profilés de départ, d'angle, d'arête, de goutte d'eau, de couronnement — fourniture et pose | ml |  | EJOT / Protektor |
| 4.5 | Traitement des tableaux et sous-faces de dalles — ITE ép. 40 à 60 mm | m² |  |  |
| 4.6 | Bande filante laine de roche de recoupement horizontale 200 mm (IT 249) — au droit des planchers et RDC ERP | ml |  | Rockwool / Isover |
| 4.7 | Essais de contrôle : arrachement ITE, caméra thermique, colorimétrie — forfait par bâtiment | U |  | Rapports remis au MOE |
| CHAPITRE 5 — ACROTÈRES, SEUILS ET FINITIONS |  |  |  |  |
| 5.1 | Acrotère maçonnerie BA épaisseur 15 cm — chaperon incliné — étanchéité bicouche SBS à forfait | ml |  | Soprema ou équiv. |
| 5.2 | Seuils pierre reconstituée teinte sable ép. 30 mm — larmier et goutte d'eau | ml |  | Rocamat / Weser |
| 5.3 | Appuis de fenêtres pierre reconstituée ou béton préfabriqué — pente 3 % — larmier et goutte d'eau | ml |  |  |
| 5.4 | Joints de dilatation entre bâtiments — couvre-joint inox 316L + mastic souple | ml |  | Inox A4 |
| 5.5 | Garde-corps maçonnés BA hauteur 110 cm — voile béton 15 cm | ml |  | NF P01-012 |

Fait à _______________________________, le ___________________________

Signature et cachet de l'entreprise :

# Pièce 5 — Détail Quantitatif Estimatif (DQE)

À compléter par le candidat — Quantités fournies à titre indicatif sur la base des plans B2BA au stade DCE. Les quantités définitives seront celles réellement exécutées et constatées contradictoirement.

| N° | Désignation | Unité | Qté | PU HT (€) | Montant HT (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAPITRE 1 — INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Installation de chantier | Fft | 1 |  |  |
| 1.2 | Repli de chantier et nettoyage | Fft | 1 |  |  |
| 1.3 | Échafaudages de pied 2 bâtiments | m² | 3 200 |  |  |
| CHAPITRE 2 — MAÇONNERIE DE REMPLISSAGE |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Briques terre cuite 20 × 20 × 50 cm — façades derrière ITE | m² | 2 780 |  |  |
| 2.2 | Agglos béton plein 20 cm — parties communes et commerces | m² | 980 |  |  |
| 2.3 | Cloisons distribution agglos 10 cm ou blocs plâtre 7 cm | m² | 540 |  |  |
| 2.4 | Linteaux préfabriqués BA | ml | 420 |  |  |
| 2.5 | Enduit intérieur plâtre ép. 10 mm | m² | 3 450 |  |  |
| 2.6 | Chaînages et armatures anti-sismiques (Eurocode 8 zone 2) | ml | 860 |  |  |
| CHAPITRE 3 — FAÇADE ENDUIT MINÉRAL |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Enduit minéral taloché fin teinte CAUE 34 | m² | 1 480 |  |  |
| 3.2 | Larmiers inox 316L à chaque niveau | ml | 360 |  |  |
| 3.3 | Joints de dilatation Sikaflex + couvre-joint inox | ml | 170 |  |  |
| 3.4 | Placage pierre de Poussan — soubassement segment Libre | m² | 180 |  |  |
| CHAPITRE 4 — ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ITE PSE graphite ép. 120 mm + enduit décoratif | m² | 2 180 |  |  |
| 4.2 | ITE pignons PSE graphite ép. 160 mm | m² | 520 |  |  |
| 4.3 | ITE soubassement XPS ép. 100 mm | m² | 340 |  |  |
| 4.4 | Profilés de départ, angle, arête, goutte d'eau | ml | 720 |  |  |
| 4.5 | ITE tableaux et sous-faces de dalles ép. 40-60 mm | m² | 610 |  |  |
| 4.6 | Bande filante laine de roche recoupement (IT 249) | ml | 240 |  |  |
| 4.7 | Essais de contrôle forfait par bâtiment | U | 2 |  |  |
| CHAPITRE 5 — ACROTÈRES, SEUILS ET FINITIONS |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Acrotère maçonnerie + étanchéité bicouche | ml | 260 |  |  |
| 5.2 | Seuils pierre reconstituée | ml | 410 |  |  |
| 5.3 | Appuis de fenêtres pierre reconstituée | ml | 485 |  |  |
| 5.4 | Joints de dilatation couvre-joint inox 316L | ml | 70 |  |  |
| 5.5 | Garde-corps maçonnés BA hauteur 110 cm | ml | 145 |  |  |
|  | TOTAL HT |  |  |  |  |
|  | TVA 20 % |  |  |  |  |
|  | TOTAL TTC |  |  |  |  |

Fait à _______________________________, le ___________________________

Signature et cachet de l'entreprise :

# Pièce 6 — Acte d'Engagement (AE)

Marché privé de travaux — Lot 01 : Maçonnerie / Façade / ITE

Réf. : SCP-2026-AO-LOT01-MAC · Opération : Résidence MUSKA — Frontignan (34110)

## A — Identification du candidat

| Raison sociale |  |
| --- | --- |
| Forme juridique |  |
| Adresse du siège social |  |
| SIRET |  |
| Code APE / NAF |  |
| Téléphone |  |
| Courriel |  |
| Représentée par |  |
| En qualité de |  |
| Qualification QUALIBAT 2112 |  |
| Qualification QUALIBAT 7131 (ITE) |  |
| Certification RGE (ITE) |  |

## B — Objet de l'engagement

Le soussigné s'engage à exécuter les travaux du LOT 01 — MAÇONNERIE / FAÇADE / ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR de la résidence MUSKA, conformément à l'ensemble des pièces du présent DCE et du CDC MUSKA, pour le montant ci-dessous déterminé à partir du DQE complété :

| MONTANT TOTAL HT (issu du DQE) | ___________________________ € |
| --- | --- |
| TVA applicable (20 %) | ___________________________ € |
| MONTANT TOTAL TTC | ___________________________ € |

Montant total en lettres :

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

## C — Délai d'exécution

Le soussigné s'engage à réaliser les travaux dans un délai de _________ mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage, conformément au planning contractuel joint en annexe du présent acte d'engagement. Il reconnaît que ce délai intègre le planning contractuel de 9 mois du CCAP art. 3 ou propose une durée inférieure justifiée.

## D — Sous-traitance déclarée à la signature

| Désignation de la prestation | Nom et SIRET du sous-traitant | Montant HT estimé |
| --- | --- | --- |
|  |  | € |
|  |  | € |
|  |  | € |

Mentionner « Néant » si aucune sous-traitance n'est prévue à ce stade.

## E — Déclarations du candidat

Le soussigné déclare sur l'honneur :

- Avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces du DCE (RC, CCAP, CCTP, BPU, DQE, AE) et du CDC MUSKA, et les accepter sans réserve

- Avoir effectué la visite de site obligatoire du 30 avril 2026 (attestation de visite jointe)

- Ne pas faire l'objet d'une procédure de liquidation, de redressement judiciaire ou de procédure collective

- Être en parfaite régularité avec ses obligations fiscales et sociales

- Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale définitive incompatible avec l'exercice de l'activité

- Être titulaire des assurances RC Pro et Décennale en cours de validité couvrant expressément les travaux du présent lot (attestations jointes)

- Disposer des qualifications QUALIBAT 2112 et 7131 en cours de validité, ainsi que d'une certification RGE pour le volet ITE

- Accepter le maintien de son offre pendant 120 jours à compter de la date limite de remise

## F — Signatures

| MAÎTRE D'OUVRAGE | TITULAIRE DU MARCHÉ |
| --- | --- |
| SCCV MUSKA (société dont la gérance est assurée par Terra Occitana, société holding), agissant par Mme Axelle BRICE, Gérante, dûment habilitée à signer les présentes. Fait à Frontignan le ___/___/2026 Signature et cachet : | Raison sociale : _____________________ Nom du signataire __________________ Qualité : __________________________ Fait à __________ le ___/___/2026 Signature et cachet : |

Document établi le 16 avril 2026 — SCCV MUSKA / Terra Occitana SAS — Appel d'offres restreint — Confidentiel

Exemple pédagogique — Bachelor Responsable de Programme Immobilier